# Manual de Tolerancias para Edificaciones

Ficha resumen para ObraBien — 26 partidas constructivas

Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) — Cámara Chilena de la Construcción, "Manual de Tolerancias para Edificaciones", 3ª Edición, 2018 (Documento Técnico CDT N°42). Descarga gratuita en www.cdt.cl.

## Cómo usar esta ficha

Cada partida incluye: el parámetro que se revisa, la tolerancia aceptable (rango o valor máximo/mínimo), y el método de verificación indicado por el manual. Las partidas donde la norma exige una distancia u condición de luz específica para detectar el defecto (pinturas, cerámicos, enchapes, ventanas/vidrios, papel mural) llevan además un recuadro naranjo con ese criterio — es el dato más directamente aplicable a cómo se hace la revisión en terreno con la app.

Nota del manual: cuando existan Especificaciones Técnicas del proyecto, estas prevalecen sobre los valores de esta ficha. Las tolerancias no deben afectar la funcionalidad de la partida — si un valor tolerable generara un problema de funcionamiento, debe restringirse.

# 1. Muros de Albañilería de Ladrillos

Muros confeccionados de albañilería de ladrillos cerámicos hechos a máquina.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Espesor cantería (10–15 mm) | -1 mm / +3 mm | Huincha o regla graduada, antes de tratamiento superficial |
| Espesor cantería (15–20 mm) | ± 3 mm | Ídem |
| Pérdida de linealidad en junta horizontal | ± 4 mm / 3 m | Instrumento topográfico o nivel manual con regla |
| Unidades con fisuras (máx. por paño) | 2 % | Conteo de unidades fisuradas / total del paño |
| Verticalidad (h ≤ 3 m) | 0,2 % de h | Nivel manual con regla de 2 m, antes de tratamiento superficial |
| Verticalidad (3 m < h ≤ 6 m) | 0,15 % de h | Plomo o instrumento topográfico |
| Verticalidad (6 m < h ≤ 12 m) | 0,1 % de h | Plomo o instrumento topográfico |
| Planeidad de superficie | ± 3 mm / lado alineado | Regla de 1,2 m, medir contra el paño |
| Verticalidad entre unidades adyacentes | ± 3 mm | Plomada |
| Alineamiento hilada superior | ± 6 mm / 3 m | Regla de 3 m horizontal sobre la hilada |

# 2. Muros de Hormigón

Muros construidos in situ en hormigón, estructura soportante. Clasificación G1 (arquitectónico a la vista) a G4 (obra gruesa).

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Planeidad (h ≤ 1,5 m) | G1 ±4 · G2 ±5 · G3 ±7 · G4 ±8 mm | Regla de 1,2 m o más en distintas ubicaciones y direcciones |
| Planeidad (h ≤ 3 m) | G1 ±6 · G2 ±7 · G3 ±12 · G4 ±15 mm | Ídem |
| Planeidad (3 < h ≤ 6 m) | G1 ±10 · G2 ±12 · G3 ±18 · G4 ±20 mm | Regla de 3 m (onda larga) |
| Planeidad (h > 6 m) | G1 ±25 · G2 ±30 · G3 ±30 · G4 ±30 mm | Regla de 3 m (onda larga) |
| Resaltes puntuales y lineales | G1 3 · G2 5 · G3 5 · G4 8 mm | Regla + laina o galga |
| Variaciones respecto a ejes | G1 ±5 · G2 ±6 · G3 ±10 · G4 ±15 mm | Medición desde eje de replanteo |
| Variaciones en vanos | G1 ±5 · G2 ±5 · G3 ±5 · G4 ±10 mm | Huincha en el vano |
| Cuadratura muro–losa (cielo o piso) | 2 mm | Escuadra + regla pequeña graduada a 40 cm |
| Cuadratura muro–muro | 3 mm | Ídem |
| Espesor de muro (e ≤ 30 cm) | +10 mm / -6 mm | Huincha en bordes libres, vanos o perforaciones |
| Espesor de muro (30 < e ≤ 60 cm) | +13 mm / -10 mm | Ídem |
| Espesor de muro (e > 60 cm) | +25 mm / -19 mm | Ídem |

# 3. Losas de Hormigón

Losas de hormigón armado colado in situ, como piso (G5/G6) o como cielo (G1–G4).

Distancia / luz de observación: medición antes de colocar el revestimiento de piso y después de 2 días de haber retirado las alzaprimas.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Planeidad piso (L ≤ 1,5 m) | G5 ±3 · G6 ±4 mm | Regla de largo conforme a la losa, o cuadrícula + nivel topográfico |
| Planeidad piso (1,5 < L ≤ 3 m) | G5 ±5 · G6 ±7 mm | Ídem |
| Planeidad piso (3 < L ≤ 6 m) | G5 ±7 · G6 ±10 mm | Ídem |
| Planeidad piso (L > 6 m) | G5 ±10 · G6 ±15 mm | Ídem |
| Planeidad cielo (L ≤ 1,5 m) | G1 ±6 · G2 ±7 · G3 ±8 · G4 ±9 mm | Ídem, sobre cara inferior |
| Planeidad cielo (L > 6 m) | G1 ±20 · G2 ±22 · G3 ±25 · G4 ±30 mm | Ídem |
| Variación de espesor | -6 mm | Huincha en bordes libres/vanos de escalera, testigos o nivel topográfico |
| Variación de pendiente | ± 0,5 % | Nivel topográfico |

# 4. Radieres de Hormigón

Radieres de hormigón ejecutados in situ; misma clasificación G5/G6 que losas como piso.

Distancia / luz de observación: mediciones antes de instalar el revestimiento de piso.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Planeidad (L ≤ 1,5 m) | G5 ±3 · G6 ±4 mm | Regla o cuadrícula + nivel topográfico |
| Planeidad (1,5 < L ≤ 3 m) | G5 ±5 · G6 ±7 mm | Ídem |
| Planeidad (3 < L ≤ 6 m) | G5 ±7 · G6 ±10 mm | Ídem |
| Planeidad (L > 6 m) | G5 ±10 · G6 ±15 mm | Ídem |

# 5. Tabiques

Tabiques con entramado de madera o metálico, revestidos con placas de distinta materialidad.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Distancia entre fijaciones | ± 10 mm | Huincha o regla graduada, antes de intervenir las planchas |
| Distancia de fijación al borde de plancha | ± 2 mm | Ídem |
| Distancia entre planchas | + 3 mm | Ídem |
| Planeidad tabique sin huinchas | ± 5 mm | Regla adecuada al tamaño del paño |
| Planeidad tabique terminado | ± 3 mm | Ídem |
| Verticalidad (altura piso–cielo) | máx. 5 mm | Plomo a 5 cm del borde superior |
| Cuadratura tabique–tabique | 3 mm (escuadra a 40 cm) | Escuadra + regla graduada |
| Cuadratura tabique–cielo | 3 mm (escuadra a 40 cm) | Ídem, antes de colocar cornisas o esquineros |

# 6. Encuentro de Paramentos

Encuentros de paramentos verticales, independiente de su materialidad.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Verticalidad | ± 2 mm por metro de altura | Plomo en eje auxiliar a 5 cm del borde superior |

# 7. Cielos Rasos

Cielos con entramado de madera o metálico revestidos con placas.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Planeidad | ± 3 mm con regla de 1,2 m o más, en cualquier dirección | Regla + laina o galga, sobre el cielo terminado |

# 8. Estucos

Estuco de mortero de cemento, con o sin aditivos, como revestimiento de muros y otros elementos.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Verticalidad de líneas, superficies y encuentros | ± 5 mm en la altura de un piso | Nivel manual, plomo o instrumento topográfico |
| Planeidad | ± 5 mm (regla en cualquier posición y dirección) | Regla adecuada al elemento, con cero en el borde |

# 9. Enlucidos de Yeso

Enlucidos de yeso; los elementos base deben cumplir además las tolerancias de sus fichas correspondientes.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Planeidad | ± 3 mm con regla de 1,2 m o más, en cualquier dirección | Regla graduada |
| Linealidad de aristas | ± 3 mm por metro | Instrumento graduado con trazos auxiliares |
| Verticalidad de aristas | ± 2 mm por metro | Nivel de burbuja |
| Cuadratura de esquinas internas y externas | 3 mm con escuadra de 30 cm | Escuadra de 30 cm, en varios puntos del encuentro |

# 10. Revestimientos Cerámicos

Terminación de revestimientos cerámicos y porcelanatos, verticales u horizontales.

Distancia / luz de observación: observador a 1 m de la superficie, con luz día o la iluminación definitiva que tendrá el recinto.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Variación de tonalidad de una palmeta vs. el resto | 5 % si no es evidente | Observación directa |
| Defectos de esmalte/impresión (lista de 10 tipos) | Máximo 5 % | Observación directa |
| Palmetas quebradas, despuntadas, con grietas o sin esmalte | No se aceptan | Observación directa |
| Desnivel entre palmetas en pisos | 1 mm | Regla con cero en el borde + instrumento graduado |
| Desnivel entre palmetas en otras superficies | 2 mm | Ídem |
| Contacto del adhesivo con la palmeta | Mínimo 70 % de la superficie | Golpe con martillo pequeño: sonido hueco = adhesivo insuficiente |
| Alineación de canterías (ambos sentidos) | ± 2 mm en 3 m | Regla o lienza |
| Espesor de canterías | ± 2 mm | Regla graduada, perpendicular |

# 11. Gradas de Escaleras

Dimensiones de gradas con su recubrimiento de terminación.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Altura de contrahuella | ± 5 mm | Huincha o regla graduada con cero en el extremo |
| Diferencia entre 2 gradas consecutivas | ± 5 mm | Ídem |
| Huella | ± 5 mm | Ídem |
| Puntos de medición (ancho ≤ 0,75 m) | 1 medición por grada, al centro | — |
| Puntos de medición (0,75–1,5 m) | 2 mediciones por grada, a 1/3 y 2/3 | — |
| Puntos de medición (> 1,5 m) | 1 medición cada 0,75 m de ancho | — |

# 12. Puertas

Marcos y hojas de puertas de madera o con bastidor de madera.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Verticalidad del vano | ± 0,3 % de la altura | Plomada desde la parte superior del vano |
| Horizontalidad del vano | ± 0,3 % del ancho | Nivel carpintero |
| Altura del vano | ± 6 mm | Huincha, en extremos y centro |
| Ancho del vano | ± 6 mm | Huincha, mínimo 3 medidas |
| Rectitud de bastidores (cabezales/batientes) | ± 1,5 mm | Regla igual o mayor a la dimensión de la hoja |
| Planeidad de la hoja | ± 3 mm | Regla de 1,2 m o más |
| Paralelismo entre hoja y marco | 3 mm | Huincha o regla pequeña, hoja instalada y cerrada |
| Paralelismo entre puertas de dos hojas | 3 mm | Ídem, entre bordes adyacentes |

# 13. Ventanas

Marcos y hojas de ventanas en aluminio o PVC.

Distancia / luz de observación: marcos y hojas: observador a 1,5 m perpendicular. Vidrios: protocolo ASTM 1036-01 — muestra en posición vertical, observador comienza a 4 m y se acerca hasta detectar la falla mirando a 90°, con luz de día (sin sol directo) o iluminación equivalente a mínimo 160 pie-candela (1722 lux). La distancia a la que se detecta la falla define su intensidad: > 3,3 m = Alta · 3,3–1,01 m = Media · 1–0,2 m = Leve · < 0,2 m = Débil.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Manchas, rayas, abolladuras o decoloraciones | Puntuales, máx. 2 por componente, no visibles a 1,5 m | Observación perpendicular a 1,5 m |
| Paralelismo entre hojas y entre marco y hojas | ± 2 mm; sin luz visible con ventana cerrada | Instrumento graduado |
| Defecto lineal en vidrio — intensidad Débil | Permitido (incoloro y tinteado/reflectivo) | Ver protocolo de detección abajo |
| Defecto lineal — Leve ≤ 75 mm | Permitido en ambos tipos de vidrio | Ídem |
| Defecto lineal — Leve > 75 mm | Permitido en incoloro; no permitido en tinteado/reflectivo | Ídem |
| Defecto lineal — Media ≤ 75 mm | Permitido con separación mínima 600 mm en incoloro; no permitido en tinteado | Ídem |
| Defecto lineal — Media > 75 mm / Alta | No permitido en ningún tipo de vidrio | Ídem |

# 14. Revestimientos de Papel

Terminación de papeles murales. La junta entre paños no es invisible por definición.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Piquetes | No observables de pie a 1 m | Observación de pie a 1 m |
| Diferencias de tonalidad, mismo código de producto | Aceptable si están en lotes/parámetros distintos | Respaldo de guías de despacho o facturas |
| Encuentro papel–cornisa / papel–guardapolvo | 1 mm de separación al borde | Regla pequeña graduada |
| Encuentro con marcos de ventana u otros | +2 mm (montado) / -1 mm (corto) | Regla graduada pequeña |

# 15. Enchapes de Madera

Enchapes de madera como producto natural: diferencias de tono, veta o rugosidad no constituyen defecto.

Distancia / luz de observación: observador a 1 m del elemento, con luz día o la iluminación permanente del recinto; si las dimensiones del recinto no lo permiten, la mayor distancia posible en forma perpendicular.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Rayas y saltaduras | Puntuales, máx. 2 por cara o canto, no visibles a más de 1 m | Observación perpendicular |
| Sopladuras | No se aceptan | Observación directa |

# 16. Guardapolvos y Junquillos

Terminación de guardapolvos y junquillos de madera, aglomerados, PVC o cerámicos.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Distancia guardapolvo–muro | 1 mm | Regla pequeña graduada, visto desde el centro del recinto |
| Distancia guardapolvo/junquillo–piso terminado | < 3 mm | Ídem |
| Alineación en junta entre guardapolvos/junquillos | 1 mm | Ídem |
| Desajuste en junta entre guardapolvos/junquillos | 1 mm | Ídem |
| Cerámicos — paralelismo palmeta a muro | ± 2 mm | Regla apoyada en cara exterior del guardapolvo |
| Cerámicos — diferencia con piso terminado | ± 1 mm | Regla pequeña graduada |

# 17. Alfombras y Cubrepisos

Revestimientos de pavimento con alfombras y cubrepisos; las juntas no son invisibles por definición.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Juntas y encuentros de cubrepisos | 1 mm | Instrumento graduado |
| Encuentro de alfombra con marcos y pilastras | 2 mm | Instrumento graduado |

# 18. Cornisas

Terminación de cornisas; la junta entre cornisas no es invisible por definición.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Alineación de junta | 1 mm | Instrumento graduado |
| Desajuste en junta | 1 mm | Instrumento graduado |

# 19. Cubrejuntas

Cubrejuntas entre pavimentos de terminación (plásticas, de goma, madera u otro material).

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Linealidad (plásticas y de goma) | ± 3 mm; con puerta cerrada no debe ser visible | Regla de 50 cm paralela al eje del marco |
| Llegada a marco o vano | 2 mm por cada lado | Instrumento graduado |
| Uniones de cubrejuntas en distintas direcciones | 1 mm | Instrumento graduado |

# 20. Pilastras

Instalación de pilastras junto a marcos de puertas.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Espacios puntuales en uniones a 45° | 1 mm | Instrumento graduado |
| Desajuste en junta de pilastras | 1 mm | Instrumento graduado |
| Espacio entre pilastra y muro liso | 2 mm | Instrumento graduado |
| Paralelismo entre pilastras y borde de marco | ± 2 mm | Instrumento graduado |
| Separación con guardapolvo | 2 mm | Instrumento graduado |
| Separación con taco | 2 mm | Instrumento graduado |
| Separación con el piso | 2 mm | Instrumento graduado |

# 21. Closets

Closets con puertas de corredera, abatibles y/o plegables. No válidas si el closet no cumple su funcionalidad.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Verticalidad hojas cerradas vs. marco (corredera) | 1 mm por metro de altura | Instrumento graduado con nivel |
| Verticalidad entre hojas (abatir/plegables) | ± 2 mm por metro de altura | Ídem |
| Alineación en el plano entre puertas de abatir | ± 1 mm por metro de altura | Ídem |
| Alineación horizontal extremos inferior/superior | 2 mm | Instrumento graduado |
| Diferencia de altura entre manillas del mismo closet | 2 mm | Instrumento graduado |
| Ubicación de tirador/manilla vs. borde de puerta | 2 mm | Instrumento graduado |
| Separación de repisas con el paramento vertical | 3 mm | Instrumento graduado |
| Linealidad horizontal entre repisas (borde a borde) | 3 mm | Instrumento graduado |

# 22. Muebles Incorporados

Muebles de cocina, baño y otros, confeccionados o terminados in situ y fijados a la estructura. No incluye closets ni muebles sin relevancia estética.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Paralelismo del mueble vs. paramentos/muebles próximos | 3 mm | Instrumento graduado |
| Paralelismo entre puertas y/o cajones del mueble | 2 mm | Instrumento graduado |
| Alineación horizontal superior e inferior entre puertas | 1 mm | Instrumento graduado |
| Alineación en el plano entre hojas adyacentes | 1 mm | Instrumento graduado |
| Alineación entre componentes decorativos | ± 1 mm | Instrumento graduado |
| Desalineación entre manillas/tiradores en muebles continuos | ± 1 mm | Nivel + instrumento graduado |
| Horizontalidad de superficies de mesones | 1 mm por metro lineal | Nivel y escuadra en cualquier dirección |

# 23. Pinturas

Terminación de pinturas interiores y exteriores.

Distancia / luz de observación: interiores: observador a 1 m, con luz día o la iluminación definitiva que tendrá el recinto (o la mayor distancia posible si el recinto no permite 1 m). Exteriores: observador a 5 m, con luz día, perpendicular al elemento.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Pinturas interiores (lisas) | Sombras con luz angulada, máx. 1 mm de espesor y 5 mm de largo, observadas a distancia mínima de 1 m | Observación con luz angulada |
| Pinturas exteriores | Se aceptan imperfecciones no detectables a distancia mínima de 5 m | Observación con luz de día |

# 24. Pavimentos Vinílicos

Terminación de pavimentos vinílicos (pavimentos especiales como hospitales/laboratorios requieren especificación particular).

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Encuentro entre palmetas o paños | < 1 mm | Instrumento graduado |
| Encuentro con sectores singulares sin guardapolvo ni junquillo | 2 mm | Instrumento graduado |
| Profundidad de rayas | Se aceptan superficiales (sin profundidad ni relieve) | Observación directa |

# 25. Pisos Flotantes

Pisos flotantes; deben instalarse sobre superficie con planeidad mínima G5.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Planeidad | 3 mm en 3 m | Instrumento graduado |
| Profundidad de rayas | Se aceptan superficiales (sin profundidad, relieve ni marcas de otra tonalidad) | Observación directa |

# 26. Artefactos Eléctricos

Alineación y paralelismo de interruptores, enchufes y tapas de cajas, para artefactos a menos de 50 cm entre sí.

| Parámetro | Tolerancia | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Alineación entre artefactos | ± 2 mm | Regla apoyada en uno de ellos + regla pequeña graduada, laina o galga |
| Horizontalidad del artefacto | ± 1 mm | Nivel de mano + regla pequeña graduada, laina o galga |